自定义型RS485报警器使用注意事项

一、声音文件的复制

本款声音支持MP3、WAV两种格式。

复制文件时请断开报警的电源，以免损坏解码芯片。

复制文件方法：

逆时针旋开报警器的顶盖，用专用的USB接线与电脑进行联接：

电脑无需驱动，自动认到盘符，即可向该盘符复制声音文件。

二、报警器使用时的接线说明

红色、黑色线为电源，不分正负极

供电电压：直流12V至24V

或交流9V至16V

电源输入

黄色线：485A(R+)

485A(R-)

485A(R+)

绿色线：485B(R-)

接线时，电源与数据信号别接错，否则有可能引起内部芯片损坏！

三、软件的调试

建议用户采用下载V3.1的调试软件进行测试，该通信协议兼容与V2.0的协议，采用V2.0的协议进行通信时，只能播放第一首和第二首歌曲，而且无法进行声音和闪光频率的调整，建议采用V2.1增加的通信协议进行通讯。

新增协议