易易联声光报警器规格书

(大功率型报警器)

莆田市城厢区易易联电子设备有限公司

目录

易易联声光报警器规格书	1

悬挂式网络型声光报警器规格书(A款)	3

悬挂式网络型声光报警器规格书(B款)	4

悬挂式网络型声光报警器规格书(C款)	5

悬挂式网络型声光报警器规格书(A款)

型号：SG-BRJ45-A

体型：圆柱型+方形支架

尺寸说明：总高238mmX宽204mmX深140mm

详细参数如下：

| 材质 | 烤漆支架+圆柱形 |
| --- | --- |
| 颜色 | 红色支架 |
| 净重 | 1300g(不含支架) |
| 额定工作电压 | 交流9V~24V 或 直流12V~40V 或220V/50Hz交流电 |
| 报警响度 | MAX 120dB |
| 通信接口方式 | 10M RJ45通信；控制方式：TCP或UDP |
| 音量控制 | 指令式控制音量，音量级8级 |
| 闪光控制 | 8种闪光模式 |
| 曲目控制最大量 | 255首 |
| 喇叭输出最大功率 | MAX 10W |
| 支持音频文件格式 | MP3、WAV |
| 音频文件存储空间 | 4M(可擦写可读写芯片) |
| 其他 | 网络引线40CM，电源引线40CM，电源另配 |
| 电流 | 静态<100mA；动态MAX<600mA |
| 工作环境 | -35℃~55℃ |
|  | 20%RH~90%RH |

悬挂式网络型声光报警器规格书(B款)

型号：SG-BRJ45-B

体型：圆柱型+方形支架

尺寸说明：总高285mmX宽204mmX深140mm

详细参数如下：

| 材质 | 烤漆支架+圆柱形 |
| --- | --- |
| 颜色 | 红色支架 |
| 净重 | 1320g(不含支架) |
| 额定工作电压 | 交流9V~24V 或 直流12V~40V 或220V/50Hz交流电 |
| 报警响度 | MAX 120dB |
| 通信接口方式 | 10M RJ45通信；控制方式：TCP或UDP |
| 音量控制 | 指令式控制音量，音量级8级 |
| 闪光控制 | 8种闪光模式 |
| 曲目控制最大量 | 255首 |
| 喇叭输出最大功率 | MAX 10W |
| 支持音频文件格式 | MP3、WAV |
| 音频文件存储空间 | 4M(可擦写可读写芯片) |
| 其他 | 网络引线40CM，电源引线40CM，电源另配 |
| 电流 | 静态<100mA；动态MAX<600mA |
| 工作环境 | -35℃~55℃ |
|  | 20%RH~90%RH |

悬挂式网络型声光报警器规格书(C款)

型号：SG-BRJ45-W

体型：扁圆型+方形支架

尺寸说明：总高285mmX宽204mmX深140mm

详细参数如下：

| 材质 | 烤漆支架+扁圆型报警器 |
| --- | --- |
| 颜色 | 红色支架 |
| 净重 | 1750g(不含支架) |
| 额定工作电压 | 交流9V~24V 或 直流12V~40V 或220V/50Hz交流电 |
| 报警响度 | MAX 120dB |
| 通信接口方式 | 10M以太网通信；控制方式：TCP或UDP |
| 音量控制 | 指令式控制音量，音量级8级 |
| 闪光控制 | 8种闪光模式，闪光方向角度可调 |
| 曲目控制最大量 | 255首 |
| 喇叭输出最大功率 | MAX 10W |
| 支持音频文件格式 | MP3、WAV |
| 音频文件存储空间 | 4M(可擦写可读写芯片) |
| 其他 | 网络引线40CM，电源引线40CM，电源另配 |
| 电流 | 静态<100mA；动态MAX<600mA |
| 工作环境 | -35℃~55℃ |
|  | 20%RH~90%RH |